Інформація

про водогосподарську обстановку протягом тижня в зоні діяльності  
БУВР середнього  Дніпра  станом на 03.07.2019р.

| 1. | Гідрометеорологічна обстановка |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Гідрометеорологічна обстановка звітного періоду та станом на 03.07.2019р. | Протягом тижня в межах суббасейну середнього Дніпра спостерігалась наступна гідрометеорологічна ситуація. Київська область Відмічалась невелика хмарність, дощ, гроза, град, температурний режим коливався від +13оС до +33оС, швидкість вітру 0-7,8м/с, місцями 15-28м/с, вологість повітря 31-95%, атмосферний тиск 740-754мм.рт.ст. Коливання рівнів та витрат води на річках: Дніпро – м.Київ 689-904м3/сек; 440-449см; Прип’ять – м. Чорнобиль 485-490м3/сек; 333-337см; Десна – с.Літки 92-107м3/сек; 96-111см; Тетерів – м.Іванків 16,50-20,50м3/сек; 98-109см; Ірпінь – с.Козаровичі 1,83-2,57м3/сек; 97,81-97,89см; Рось – м.Богуслав 2,50м3/сек; 242см; Трубіж – м.П-Хмельницький н.с.н.б 0,30-1,4м3/сек; 250-258см; Супій –м.Яготин, водосх. н.б. 0,01м3/сек; 40см; Гн. Оржиця – Оржицьке водосх. н.б. 0 м3/сек; 339см. Черкаська область Відмічалася спекотна погода, нерівномірні дощі, місцями значні, температура повітря від +18оС до +35оС. На більшості річок спостерігалось зниження рівнів води від 2см до 20см. На р.Рось рівень води залишився без змін. На Кременчуцькому водосховищі рівні води коливались в бік незначного зниження: на ГП Сокирно та ГП Черкаси на 8 та 11 см відповідно. Рівні води на ГП Канів залишились без змін. Сумська область Утримувалась нестійка, помірно тепла, вітряна погода, короткочасні грозові дощі, температура від +7оС до +30оС, вітер 2-9м/с. Рівні води суттєво не змінились. Аварійних ситуацій на водних об’єктах та гідротехнічних спорудах не спостерігалось. Полтавська область Переважала сонячна спекотна погода, без опадів, температура повітря від +22оС до +35оС, швидкість вітру 5-10м/с. Рівень води на малих і середніх річках області протягом тижня знизився на 3-10см. Наповнення водосховищ області становить 80%. Надзвичайних ситуацій не спостерігалось. Дніпропетровська область Стійко утримувалась аномально жарка , суха з суховійними явищами погода, температура повітря від +16оС до +36оС. Рівневий режим роботи Кам’янського водосховища відповідав встановленому режиму. На дніпровських водосховищах області спостерігалися добові коливання рівнів води в межах 1-6см. На річках області триває зниження рівнів води з добовою інтенсивністю 1-5см. В м Нікополь підтоплено 4 багатоповерхових будинки та 11 приватних садиб на площі 10.га.На підтоплення впливає незадовільна робота вертикального дренажу та відсутність зливної каналізації. В м.Кам’янка-Дніпровська та с.Водяне підтоплено 14 приватних садиб на площі 7,0 га. Внаслідок ускладнення погодних умов 2 липня (гроза, пориви вітру ) на території області сталося повалення дерев (191 шт.) та конструкцій, знеструмлено 95 населених пунктів. Було відключено газопостачання внаслідок падіння дерев на газопроводи систем газопостачання (44 випадки). Ведуться роботи по ліквідації наслідків негоди. Житомирська область Відмічалась спекота погода, короткочасні дощі, температура повітря від +17оС до +32оС, вітер 2-4м/с. На річках області спостерігались незначні зниження рівнів води. По р. Гуйва на 10см, по р. Смолка - 10см., р. Случ -1см. На р.Унава, р.Ірпінь, р.Гнилоп’ять рівень води стабільний. На р.Роставиця, та р.Камянка пониження рівнів на 1-5см, по р. Уборть зниження рівня води на 3см. Надзвичайних ситуацій на водних об’єктах не виникало. Чернігівська область Спостерігалась сонячна погода,з невеликою кількістю опадів, температура повітря від +18оС до +35оС, вітер 5-12м/с . На водосховищах області підтримуються встановлені режими роботи. Аварійних ситуацій на водних об’єктах та гідротехнічних спорудах не спостерігалось. |

| 1.2 | Штормове гідрологічне попередження | Про небезпечні метеорологічні явища по м. Києву №13/3/- від 26.06.19р., №14/4/-, доповнення №/14/4/-, №15/4/- від 27.06.1р., № 11/4/- від 01.07.19р., по Київській області №/18/3/-., №19/3/- від 27.06.19р. .,№1/3/-., №2/3/- від 01.07.19р., №3/4/- від 02.07.19р.,- по Україні №21/2/-/ - від 26.06.19р., №1/12/-/ - від 01.07.19р., №2/13/-/, - від 01.07.19р., .№3/13/-/ - від 02.07.19р., про значні дощі, грози, град, шквали 15-30м/с (I рівень небезпечності, жовтий), та ( ІІ рівень небезпечності,помаранчевий). |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | Гідрометеорологічний прогноз на добу | Протягом наступної доби очікується температура повітря від +13оС до +21оС, мінлива хмарність, без опадів, швидкість вітру 2,2-6,0м/с, вологість повітря 31-61%, атмосферний тиск 748-749мм.рт.ст. Незначні коливання рівнів води на водних об'єктах. |
| 2. | Робота водогосподарського комплексу |  |
| 2.1 | Режим діяльності | Повсякденний |
| 2.2 | Робота насосних станцій | На дніпровських водосховищах періодично працюють насосні станції з перекачки стоків: Ірпінська, Бортницька, Трубізька, а також польдерні насосні станції в м.Ржищів, с.Таценки та с.Безрадичі |
| 2.3 | Режим роботи водосховищ | На водосховищах області підтримуються встановлені режими роботи. Протягом тижня наповнення Київського водосховища зберігалось на рівні 98-99% (вільна ємкість 0,04-0,06км3), Канівського 98% (вільна ємкість 0,04-0,06км3), наповнення водосховищ на малих та середніх річках області становило 87-88%, вільна ємкість 24,26-25,70млн.м3 |
| 2.4 | Режим роботи каналів та ГТС | Відповідно до умов сезонного періоду, згідно встановлених режимів. |
| 3. | Пропуск повені та паводків |  |
| 3.1 | Введені ступені протипаводкового захисту | Спостереження за гідрологічною ситуацією |
| 3.2 | Режим пропуску повені/паводку | - |
| 4. | Інформація про надзвичайні ситуації |  |
| 4.1 | Інформація про надзвичайні ситуації (НС) на водогосподар-ських об’єктах | - |
| 4.2. | Інформація про НС по території області | В Ірпінській м/р зафіксовано 1 осередок горіння торфовищ. Площа горіння коливалась від 2,10га до 0,10 га і станом на 03.07.19р. становить 0,22га. |
| 4.3. | Наслідки НС | - |
|  | Виконавець | Ковальчук Т.Г., тел. 520-18-49 |

- Інформація про водогосподарську обстановку

- за тиждень з 03 по 09 липня 2019 року

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській та Київській областях температурний режим коливався від +8оС до+ 32оС, швидкість вітру 1,0-9,5м/с, пориви 15-20м/с. Спостерігалась літня межень. Пройшли дощі різної інтенсивності. На річках спостерігається меженний період, ситуація спокійна, спостерігаються незначні коливання рівнів води в межах русел річок (від 1 до 5см ): Дніпро – м.Київ 447см; (+3) Прип’ять – м. Чорнобиль 316см; (-1) Десна – с.Літки 83см; (-1) Рось – Корсунь-Шевченковський 191см; (0) (Черкаська область) Псел – Запсілля 139см; (+2) (Полтавська область) Оріль –Царччанка 119см; (-1) (Дніпропетровська область) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація |  | За звітний період аналізи якості води не проводились на річках середнього Дніпра в областях: Сумській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Київській. На річках Полтавської, Житомирської та Дніпропетровської областей за даними гідрохімічних досліджень ситуація задовільна. На річках Кіровоградської області підвищився показник органічного забруднення води ХСК до 30,53 мгО/дм3 при нормі 15,00 мгО/дм3; фосфат-іони – 0,13 мг/дм3; вміст розчиненого кисню – 0,26 мг/дм3. Гідрогеологічна ситуація – задовільна, не відмічається проявів підтоплення за виключенням території м.Нікополя, де підтоплено 4 багатоповерхових будинки та 11 приватних садиб на площі 10 га. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу |  | Водогосподарський комплекс працює у штатному режимі |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекаченої чи поданої води), каналів та ГТС |  | В Київській області періодично працюють станції по перекачці річкових стоків: Ірпінська, Борницька, Трубізька, а також польдерні насосні станції в м.Ржищів, с.Таценки та с.Безрадичі. В Кіровоградській області за сезон перекачано води насосними станціями на зрошення – 13,0 тис.м3; каналом Дніпро-Інгулець на зрошення подано 88,8 млн. м3 води за період квітень-липень 2019 року В Черкаській області за сезон перекачано води насосними станціями на зрошення – 8,05 млн.м3 води. Чернігівська та Полтавській областях - насосні станції по захисту населених пунктів від підтоплення не працюють відповідно до умов сезону літньої межені. Канали та гідротехнічні споруди працюють у проектному режимі. В Дніпропетровській області: - для захисту від підтоплення м.Нікополя працювали Бузулуцька насосні станції, перекачано 648 тис.м3 води та Токмаківська – 144 тис.м3. Періодично працюють 5 насосних станцій по захисту від підтоплення населених пунктів, якими протягом поточного року відкачано 1,1 млн.м3 води. Перекачано на полив 12,1 млн м3 води. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах |  | Каскад водосховищ на річках середнього Дніпра працює відповідно до режимів роботи встановлених на літній меженний період із здісненням санітарних попусків в нижній б’єф, затверджених Протоколами Міжвідомчих комісій по встановленню режимів роботи водосховищ при Держводагентстві. ГЕС на річках середнього Дніпра працює на при токових витратах, відповідно встановлених режимів роботи водосховищ. Не дотримуються встановлених режимів роботи водосховищ водокористувачі на річках в басейні р.Рось в межах Київської області: - Тетіївське №1, №2, №3, Скибинецьке водосховища на р.Роська щодо здійснення екологічних попусків; - Чубинецьке, Дулицьке, Шамраївське водосховища на р.Роставиця щодо здійснення екологічних попусків; - Блощинецькому водосховищі на р.Узин щодо встановлених рівнів води; -Кам’янському та Дибинецькому водосховищах на р.Кам’янка щодо встановлених рівнів води. |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) |  | Прояви дощових паводків не зафіксовані. Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації |  | Триває постійний моніторинг вод на притоці р.Рось в с.Збаржівка Погребищенського району Вінницької області, а також нижче за течію в Київській і Черкаській областях, який забезпечується Держспоживслужбою та Державною екологічною інспекцію у Вінницькій області в зв’язку з надзвичайною техногенною ситуацією пов’язаною з потраплянням пестицидів до ставу під час аварії автотранспорту від 09.06.2019 року. Станом на 09.07.2019 року ситуація на питних водозаборах р.Рось задовільна. Зафіксоване горіння заплавних торфовищ: - в Київській області в межах Ірпінської міської ради біля р.Ірпінь 0,22 га, яке ліквідували до 0,06 га; - в Полтавській області в біля р.Сула в межах Гиряво ісковецької сільської ради біля с.Млини Лохвицького, площею 0,60 га , пожежу ліквідовано. |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. |  | черговий АДС відділу ведення водного кадастру та ТЕБ Іванова С.О. тел. 520-18-49 |

- Інформація про водогосподарську обстановку

- за тиждень з 10 по 17 липня 2019 року

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській та Київській областях температурний режим коливався від +6оС до + 29оС, швидкість вітру 0-10,0м/с. Спостерігалась літня межень. Пройшли дощі різної інтенсивності, грози. На річках спостерігається меженний період, ситуація спокійна, відмічаються незначні коливання рівнів води: Дніпро – м.Київ 448см; (+1) Дніпро-Неданчичі 264см; (0) Прип’ять – м. Чорнобиль 298см; (-18) Десна – с.Літки 80см; (-3) Рось – Корсунь-Шевченковський 191см; (0) (Черкаська область) Псел – Запсілля 137см; (-2) (Полтавська область) Оріль –Царичанка 190см; (-6) (Дніпропетровська область) На дніпровських водосховищах Дніпропетровської області спостерігалися добові коливання рівня води в межах 1-21 см, на річках області – в межах 1-4 см. Пересихання ділянок річок спостерігається на р. Мала Терса біля с. Троїцьке та на р. Оріль біля с. Степанівка (Харківська обл.). Триває поступове зниження водності. На р. Оріль біля смт Царичанка водність наближається до критеріїв маловоддя і складає 24% по відношенню до місячної норми. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період аналізи якості води не проводились на річках середнього Дніпра в областях: Сумській, Чернігівській, Черкаській, Харківській. На річках Київської, Полтавської, Житомирської областей за даними гідрохімічних досліджень ситуація задовільна. На річках Кіровоградської області підвищився показник органічного забруднення води ХСК до 30,53 мгО/дм3 при нормі 15,00 мгО/дм3; фосфат-іони – 0,13 мг/дм3; вміст розчиненого кисню – 7,99 мгО2/дм3, амонію сольового зменшився до 0,26 мг/дм3. На річках Дніпропетровської області вміст розчиного кисню коливався від 5,6 мгО/дм3 до 8,47 мгО/дм3. Визначено підвищений вміст амоній-іонів (0,35-0,46 мг/дм3), ХСК (29,2-37,4 мг/дм3), фосфат-іонів (0,12-0,3 мг/дм3), марганцю (0,03-0,08 мг/дм3) В створі р.Інгулець с.Андріївка було зафіксовано високий вміст заліза загального -0,47 мг/дм3, нітрит-іонів-0,12 мг/дм3, нітрат-іонів-3,27 мг/дм3. Гідрогеологічна ситуація – задовільна, не відмічається проявів підтоплення за виключенням території м.Нікополя, де підтоплено 4 багатоповерхових будинки та 11 приватних садиб на площі 10 га. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водогосподарський комплекс працює у штатному режимі |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекаченої чи поданої води), каналів та ГТС | В Київській області періодично працюють станції по перекачці річкових стоків: Ірпінська – перекачано 10,5 тис. м3, Борницька, Трубізька, а також польдерні насосні станції в м.Ржищів, с.Таценки та с.Безрадичі- перекачано 28,1 тис. м3. В Кіровоградській області за сезон перекачано води насосними станціями на зрошення – 6,756 тис.м3; каналом Дніпро-Інгулець на зрошення подано 93,623 млн. м3 води на період 16 липня 2019 року В Черкаській області за сезон перекачано води насосними станціями на зрошення – 9,66 млн.м3 води. Чернігівська та Полтавській областях - насосні станції по захисту населених пунктів від підтоплення не працюють відповідно до умов сезону літньої межені. Канали та гідротехнічні споруди працюють у проектному режимі. В Дніпропетровській області: - для захисту від підтоплення м.Нікополя працювали Бузулуцька насосні станції, перекачано 720 тис.м3 води та Токмаківська – 144 тис.м3. Періодично працюють 5 насосних станцій по захисту від підтоплення населених пунктів, якими протягом поточного року відкачано 1,17 млн.м3 води. Перекачано на полив 13,3 млн м3 води. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | Каскад водосховищ на річках середнього Дніпра працює відповідно до режимів роботи встановлених на літній меженний період із здійсненням санітарних попусків в нижній б’єф, затверджених Протоколами Міжвідомчих комісій по встановленню режимів роботи водосховищ при Держводагентстві. ГЕС на річках середнього Дніпра працює на притокових витратах, відповідно встановлених режимів роботи водосховищ. Не дотримуються встановлених режимів роботи водосховищ водокористувачі на річках в басейні р.Рось в межах Київської області: - Тетіївське №1, №2, №3, Скибинецьке водосховища на р.Роська щодо здійснення екологічних попусків; - Чубинецьке, Дулицьке, Шамраївське водосховища на р.Роставиця щодо здійснення екологічних попусків; - Блощинецькому водосховищі на р.Узин щодо встановлених рівнів води; -Кам’янському та Дибинецькому водосховищах на р.Кам’янка щодо встановлених рівнів води. На р.Унава в межах Житомирської області – Миролюбівське на 1,50м нижче НПР. |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Прояви дощових паводків не зафіксовані. Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | Зафіксоване горіння заплавних торфовищ: - в Київській області в межах Ірпінської міської ради біля р.Ірпінь 0,06га, яке ліквідували до 0,05 га; |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Диспетчер відділу ТЕБ Іванова С.О. тел. 520-18-49 |

- Інформація про водогосподарську обстановку

- за тиждень з 17 по 24 липня 2019 року

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях температурний режим коливався від +10оС до + 32оС, швидкість вітру 0-14,0м/с. Спостерігалась літня межень. Пройшли дощі різної інтенсивності. На річках ситуація спокійна, відмічаються незначні зниження рівнів води: Дніпро – м.Київ 446см; (-2) Дніпро-Неданчичі 264см; (0) Прип’ять – м. Чорнобиль 289см; (-9) Десна – с.Літки 78см; (-2) Рось – Корсунь-Шевченковський 190см; (-1) (Черкаська область) Псел – Запсілля 132 см; (-5) (Полтавська область) Оріль –Царичанка 186см; (-4) (Дніпропетровська область) В Дніпропетровській області спостерігається пересихання ділянок на р. Мала Терса біля с. Троїцьке та на р. Оріль біля с. Степанівка (Харківська обл.). Триває поступове зниження водності. На р. Оріль біля смт Царичанка водність досягла критеріїв маловоддя і складає 17% по відношенню до місячної норми. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період аналізи якості води не проводились на річках середнього Дніпра в областях: Сумській, Чернігівській, Черкаській, Харківській. На річках Полтавської області за даними гідрохімічних досліджень ситуація задовільна. На річках Кіровоградської області показники органічного забруднення води залишились без змін: ХСК до 30,53 мгО/дм3 при нормі 15,00 мгО/дм3; фосфат-іони – 0,13 мг/дм3; вміст розчиненого кисню – 7,99 мгО2/дм3, амонію сольового зменшився до 0,26 мг/дм3. На річках Дніпропетровської області вміст розчинного кисню коливався від 7,6 мгО/дм3 до 8,8 мгО/дм3. Визначено підвищений вміст амоній-іонів (0,34-0,42 мг/дм3), ХСК (31,5-41,5 мг/дм3), фосфат-іонів (0,24-1,04 мг/дм3), марганцю (0,05-0,37 мг/дм3). В створі Каховське водосховище – м. Марганець було зафіксовано високий вміст фосфат-іонів - 1,04 мг/дм3, марганцю - 0,37 мг/дм3, нітрат-іонів - 4,52 мг/дм3. На питних водосховищах Житомирської області вміст розчинного кисню знаходиться на рівні 7,0 -10,32 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/дм3. У контрольних створах каскаду Дніпровських водосховищ та основних водотоків басейну Дніпра у межах Київської області вміст розчинного кисню складав від 7,9 до 8,3 мгО2/дм3 у верхніх водосховищах та їх притоках. Вміст амонію, фосфатів та марганцю 0,18-0,20; 0,16-0,24; 0,05-0,06 мг/дм3 відповідно. Гідрогеологічна ситуація – задовільна, не відмічається проявів підтоплення за виключенням території м.Нікополя, де підтоплено 4 багатоповерхових будинки та 11 приватних садиб на площі 10 га. |

| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водогосподарський комплекс працює у штатному режимі |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекаченої чи поданої води), каналів та ГТС | В Київській області періодично працюють станції по перекачці річкових стоків: Ірпінська – перекачано 27,0 тис. м3, Борницька, Трубізька, а також польдерні насосні станції в м.Ржищів, с.Таценки та с.Безрадичі- перекачано 55,197 тис.м3. В межах Середнього Дніпра перекачано 8605,8 тис. м3, а Нижнього Дніпра 1008 тис.м3. В Кіровоградській області перекачано води на зрошення – 15,7 тис.м3; каналом Дніпро-Інгулець подано 100,933 млн. м3 води на період 23 липня 2019 року. В Черкаській області за сезон перекачано води насосними станціями на зрошення – 11,138 млн.м3 води. Чернігівська та Полтавській областях - насосні станції по захисту населених пунктів від підтоплення не працюють відповідно до умов сезону літньої межені. Канали та гідротехнічні споруди працюють у проектному режимі. В Дніпропетровській області: - для захисту від підтоплення м.Нікополя працювали Бузулуцька насосні станції, перекачано 828 тис.м3 води та Токмаківська – 180 тис.м3. Періодично працюють 5 насосних станцій по захисту від підтоплення населених пунктів, якими протягом поточного року відкачано 1,19 млн.м3 води. Камянським РУВР перекачано 250,5 тис.м3. Перекачано на полив 15,922 млн м3 води. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | Каскад водосховищ на річках середнього Дніпра працює відповідно до режимів роботи встановлених на літній меженний період із здійсненням санітарних попусків в нижній б’єф, затверджених Протоколами Міжвідомчих комісій по встановленню режимів роботи водосховищ при Держводагентстві. ГЕС на річках середнього Дніпра працює на притокових витратах, відповідно встановлених режимів роботи водосховищ В басейні р.Рось в межах Київської області водокористувачі не дотримуються встановлених режимів роботи водосховищ, щодо здійснення екологічних попусків: - Дибинецьке водосховище на р.Рось ; - Новоживотівське, Тетіївське №1, №3, Скибинецьке водосховища на р.Роська; - Чубинецьке, Дулицьке, Шамраївське, Матюшанське водосховища на р.Роставиця . Щодо встановлених рівнів води: - Блощинецькому водосховищі на р.Узин ; -Кам’янському та Дибинецькому водосховищах на р.Кам’янка. На р.Унава в межах Житомирської області – Миролюбівське на 1,50м нижче НПР. |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Прояви дощових паводків не зафіксовані. Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | Зафіксоване горіння заплавних торфовищ: - в Київській області в межах Ірпінської міської ради біля р.Ірпінь, площа горіння залишилась без змін і станом на 24.07.19р.становить 0,02 га; - в Полтавській області 17.07.19 р. на території Заїченської сільської ради біля с. Заїченці Семенівського району, поблизу ШР №6 на р. Хорол 0,05га. Станом на 18 год. 18 липня 2019 року пожежу ліквідовано. 19 липня 2019 року виявлено, що при будівництві ГЕС у нижньому б’єфі греблі Верхнього білоцерківського водосховища (в с. Глибічка) майже повністю був перекритий донний водовипуск кам’яною накидкою. Екологічні витрати були майже відсутні. На вимогу РОВР річки Рось затор ліквідований. Станом на 23.07.2019 року скид води через донний водовипуск відновлено. |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Диспетчер відділу ТЕБ Іванова С.О. тел. 520-18-49 |

- Інформація про водогосподарську обстановку

- за тиждень з 24 по 31 липня 2019 року

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях температурний режим коливався від +10оС до + 35оС, швидкість вітру 0-5,6м/с. Спостерігалась літня межень. Пройшли дощі різної інтенсивності. На річках ситуація спокійна, відмічаються незначні коливання рівнів води: Дніпро – м.Київ 448см; (+2) Дніпро-Неданчичі 261см; (-3) Прип’ять – м. Чорнобиль 284см; (-5) Десна – с.Літки 76см; (-2) Рось – Корсунь-Шевченковський 194см; (+4) (Черкаська область) Псел – Запсілля 133 см; (+1) (Полтавська область) Оріль –Царичанка 177см; (-9) (Дніпропетровська область) В Дніпропетровській області спостерігається пересихання ділянок на р. Мала Терса біля с. Троїцьке, р.Самара с.Коханівка та на р. Оріль біля с. Степанівка (Харківська обл.). Триває поступове зниження водності. На р. Оріль біля смт Царичанка водність досягла критеріїв маловоддя і складає 15%. 25 липня по м. Чаплине зафіксоване стихійне метеорологічне явище ІІ рівня (СМЯ ІІ) – сильний дощ, за 2 години випало 52 мм опадів, по м. Синельникове – небезпечне метеорологічне явище (НМЯ І): значний дощ – за 12 годин випало 28 мм опадів. По Київській області спостерігався надзвичайний ( 4-5 класу) стан пожежної небезпеки. В Черкаській області в екосистемах області продовжує утримуватися надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. На р. Тясмин (ГП Велика Яблунівка) утримується найнижчий меженний рівень води за багаторіччя. На Кременчуцькому водосховищі рівень води посту Черкаси понизився на 52 см нижче відмітки НПР. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період аналізи якості води не проводились на річках середнього Дніпра в областях: Сумській, Чернігівській, Черкаській, Харківській. На річках Полтавської, Кіровоградської області, каскаду Дніпровських водосховищ та основних водотоків басейну Дніпра у межах Київської області за даними гідрохімічних досліджень ситуація задовільна. На річках Дніпропетровської області вміст розчинного кисню становив 6,41 мгО/дм3. Визначено підвищений вміст амоній-іонів - 0,44 мг/дм3, ХСК - 37,6 мг/дм3). На питних водосховищах Житомирської області вміст розчинного кисню знаходиться на рівні 7,68 -10,20 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/дм3. Гідрогеологічна ситуація – задовільна, не відмічається проявів підтоплення за виключенням території м.Нікополя, де підтоплено 4 багатоповерхових будинки та 11 приватних садиб на площі 9,8 га. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водогосподарський комплекс працює у штатному режимі |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекаченої чи поданої води), каналів та ГТС | В Київській області періодично працюють станції по перекачці річкових стоків: Ірпінська – за звітний період перекачано 26,5 тис.м3, Борницька, Трубізька, а також польдерні насосні станції в м.Ржищів, с.Таценки та с.Безрадичі- перекачано 83,197 тис.м3. В межах Середнього Дніпра перекачано 17094,7 тис.м3, а Нижнього Дніпра 1656 тис.м3. В наростаючому порядку (з 17 по 30 липня). В Кіровоградській області перекачано води на зрошення – каналом Дніпро-Інгулець подано 107,243 млн.м3 води станом на 30 липня 2019 року. В Черкаській області за сезон перекачано насосними станціями на зрошення – 11,509 млн.м3 води. Чернігівська та Полтавській областях - насосні станції по захисту населених пунктів від підтоплення не працюють відповідно до умов сезону літньої межені. Канали та гідротехнічні споруди працюють у проектному режимі. В Дніпропетровській області: - для захисту від підтоплення м.Нікополя працювала Бузулуцька насосна станція, за тиждень відпрацьовано 36 маш/год та перекачано 648 тис.м3 води. Періодично працюють 5 насосних станцій по захисту від підтоплення населених пунктів, якими протягом поточного року відкачано 1196,245 тис..м3 води. Кам’янським РУВР перекачано 296,6 тис.м3. На полив перекачано 16,496 млн. м3 води. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | Каскад водосховищ на річках середнього Дніпра працює відповідно до режимів роботи встановлених на літній меженний період із здійсненням санітарних попусків в нижній б’єф, затверджених Протоколами Міжвідомчих комісій по встановленню режимів роботи водосховищ при Держводагентстві. ГЕС на річках середнього Дніпра працює на притокових витратах, відповідно встановлених режимів роботи водосховищ В басейні р.Рось в межах Київської області водокористувачі не дотримуються встановлених режимів роботи водосховищ, щодо здійснення екологічних попусків: - Дибинецьке водосховище на р.Рось ; - Новоживотівське, Тетіївське №1, №3, Скибинецьке водосховища на р.Роська; - Чубинецьке, Дулицьке, Шамраївське, Матюшанське водосховища на р.Роставиця . Щодо встановлених рівнів води: - Блощинецькому водосховищі на р.Узин ; -Кам’янському та Дибинецькому водосховищах на р.Кам’янка. На р.Унава в межах Житомирської області – Миролюбівське на 1,50м нижче НПР. |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Прояви дощових паводків не зафіксовані. Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | Зафіксоване горіння заплавних торфовищ: - в Київській області в межах Ірпінської міської ради біля р.Ірпінь, площа горіння коливалась від 0,02га до 0,01га і станом на 31.07.19р.становить 0,01га; |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Диспетчер відділу ТЕБ Іванова С.О. тел. 520-18-49 |

Заступник начальника  БУВР середнього  Дніпра                                                            Н.Коновалова