- Інформація про водогосподарську обстановку

- за тиждень з 01 січня по 08 січня 2020 року в

- межах суббасейну середнього Дніпра

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях температурний режим коливався від -7оС до +8оС, швидкість вітру 2,0-10,0м/с, хмарна з проясненнями погода, дощ та мокрий сніг, туман. На річках спостерігається режим низької зимової межені з незначним коливанням рівнів води: Станом на 08.01.2020р. Дніпро – Київ 453см; (+2) Дніпро-Неданчичі 298см; (+12) Прип’ять – Чорнобиль 247см; (+4) Десна – Літки 122см; (+4) Рось – Корсунь-Шевченковський 175см; (0) (Черкаська область) Псел – Запсілля 152см; (-2) (Полтавська область) Оріль –Царичанка 169см; (+2) (Дніпропетровська область) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Чернігівській, Сумській, Черкаській, Харківській. В інших областях: Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Житомирській, Вінницькій за результатами лабораторних досліджень якісного стану води знаходиться в задовільному стані. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водогосподарський комплекс працює у встановленому режимі |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекаченої чи поданої води), каналів та ГТС | Насосні станції переведені в зимовий режим роботи. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | Каскад Дніпровських водосховищ в межах середнього Дніпра, та водосховища басейну.Рось працюють відповідно до режимів роботи встановлених Держводагенством на осінньо-зимовий період, здійснюються санітарні попуски, ГЕС працюють на притокових витратах. В басейні р.Рось водокористувачі не дотримуються встановлених режимів роботи водосховищ: а саме Тетіївських №1, №3, Скибинецького (р.Роська), Ружинського, Паволочського, Чубинського (р.Роставиця), Кам’янського, Блощинецького, Животівського, Северинівського. |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | Продовжуються роботи по ліквідації горіння торфу. Київська область: в с. Капустянці Яготинського району, на площі 0,7га. В м.Нікополь, підтоплено 4 багатоповерхових будинки та 11 приватних садиб на площі 9,0га. |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Провідний фахівець ТЕБ Іванова С.О., тел. 520-18-49 |

Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                                 Ніна Коновалова

- Інформація про водогосподарську обстановку

- за тиждень з 08 січня по 15 січня 2020 року в

- межах суббасейну середнього Дніпра

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях температурний режим коливався від -10оС до +9оС, швидкість вітру 0-12,0м/с, пориви 15-20м/с, хмарна з проясненнями погода, невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу, туман, в Черкаській області видимістю до 200-500м. На річках спостерігаються льодові явища у вигляді заберегів та води на льоду. На річках спостерігається режим низької зимової межені з незначним коливанням рівнів води: Станом на 15.01.2020р. Дніпро – Київ 463см; (+10) Дніпро-Неданчичі 299см; (+1) Прип’ять – Чорнобиль 250см; (+3) Десна – Літки 126см; (+4) Рось – Корсунь-Шевченковський 174см; (-1) (Черкаська область) Псел – Запсілля 153см; (+1) (Полтавська область) Оріль –Царичанка 175см; (+6) (Дніпропетровська область) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Харківській. В інших областях: Дніпропетровській незначне підвищення заліза загального 0,15мг/дм3 при нормі 0,10 мг/дм3, Кіровоградській, Полтавській, Житомирській, Вінницькій за результатами лабораторних досліджень якісного стану води знаходиться в задовільному стані. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водогосподарський комплекс працює у встановленому режимі |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекаченої чи поданої води), каналів та ГТС | Насосні станції переведені в зимовий режим роботи. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | Каскад Дніпровських водосховищ в межах середнього Дніпра, та водосховища басейну.Рось працюють відповідно до режимів роботи встановлених Держводагенством на осінньо-зимовий період, здійснюються санітарні попуски, ГЕС працюють на притокових витратах. В басейні р.Рось водокористувачі не дотримуються встановлених режимів роботи водосховищ: а саме Тетіївських №1, №3, Скибинецького (р.Роська), Ружинського, Паволочського, Чубинського (р.Роставиця), Кам’янського, Блощинецького, Животівського, Северинівського. |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | В м.Нікополь, підтоплено 4 багатоповерхових будинки та 11 приватних садиб на площі 9,0га. |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Провідний фахівець ТЕБ Іванова С.О., тел. 520-18-49 |

Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                                 Ніна Коновалова

- Інформація про водогосподарську обстановку

- за тиждень з 15 січня по 22 січня 2020 року в

- межах суббасейну середнього Дніпра

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях температурний режим коливався від -6оС до +5оС, швидкість вітру 2,0-10,0м/с, пориви 15-20м/с, хмарна з проясненнями погода, невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу, туман. На водних об’єктах спостерігалися льодові явища у вигляді заберегів та води на льоду. На річках спостерігається режим низької зимової межені з незначним коливанням рівнів води: Станом на 22.01.2020р. Дніпро – Київ 451см; (-12) Дніпро-Неданчичі 297см; (-2) Прип’ять – Чорнобиль 246см; (-4) Десна – Літки 124см; (-2) Рось – Корсунь-Шевченковський 174см; (0) (Черкаська область) Псел – Запсілля 145см; (-8) (Полтавська область) Оріль –Царичанка 178см; (+3) (Дніпропетровська область) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Харківській. В інших областях: Дніпропетровській незначне підвищення заліза загального 0,14мг/дм3 при нормі 0,10 мг/дм3, Кіровоградській, Полтавській, Житомирській, Вінницькій за результатами лабораторних досліджень якісного стану води знаходиться в задовільному стані. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водогосподарський комплекс працює у встановленому режимі |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекаченої чи поданої води), каналів та ГТС | Насосні станції подачі води на зрошення переведені в зимовий режим роботи. Київська область: перекачано польдерними насосними станціями -560,0 тис.м3. Кіровоградська область: з 16 січня 2020року розпочато подачу води по каналу Дніпро-Інгулець. На сьогоднішній день подано 3225,0тис. м3. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | Каскад Дніпровських водосховищ в межах середнього Дніпра, та водосховища басейну.Рось працюють відповідно до режимів роботи встановлених Держводагенством на осінньо-зимовий період, здійснюються санітарні попуски, ГЕС працюють на притокових витратах. |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | В м.Нікополь, підтоплено 4 багатоповерхових будинки та 11 приватних садиб на площі 9,0га. |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Провідний фахівець ТЕБ Іванова С.О., тел. 520-18-49 |

Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                                 Ніна Коновалова

- Інформація про водогосподарську обстановку

- за тиждень з 22 січня по 29 січня 2020 року в

- межах суббасейну середнього Дніпра

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях температурний режим коливався від -8оС до +7оС, швидкість вітру 0-11,0м/с, пориви 15-20м/с, хмарна з проясненнями погода, невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу, туман. В окремі дні на водних об’єктах спостерігалися льодові явища у вигляді заберегів, льодоставу або неповного льодоставу. На річках спостерігається режим низької зимової межені з незначним коливанням рівнів води: Станом на 29.01.2020р. Дніпро – Київ 460см; (+9) Дніпро-Неданчичі 304см; (+7) Прип’ять – Чорнобиль 250см; (+4) Десна – Літки 124см; (0) Рось – Корсунь-Шевченковський 174см; (0) (Черкаська область) Псел – Запсілля 153см; (+8) (Полтавська область) Оріль –Царичанка 181см; (+3) (Дніпропетровська область) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Харківській. В інших областях: Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Житомирській, Вінницькій за результатами лабораторних досліджень якісного стану води знаходиться в задовільному стані. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водогосподарський комплекс працює у встановленому режимі |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекаченої чи поданої води), каналів та ГТС | Насосні станції подачі води на зрошення переведені в зимовий режим роботи. Київська область: перекачано польдерними насосними станціями -1177,0 тис.м3. Дніпропетровська область: з початку 2020 року відкачано – 3023 тис. м3. Кіровоградська область: з 16 січня 2020року розпочато подачу води по каналу Дніпро-Інгулець. На сьогоднішній день подано 8965,0тис. м3. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | Каскад Дніпровських водосховищ в межах середнього Дніпра, та водосховища басейну.Рось працюють відповідно до режимів роботи встановлених Держводагенством на осінньо-зимовий період, здійснюються санітарні попуски, ГЕС працюють на притокових витратах. |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | В м.Нікополь, підтоплено 4 багатоповерхових будинки та 11 приватних садиб на площі 9,0га. |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Провідний фахівець ТЕБ Іванова С.О., тел. 520-18-49 |

Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                                 Ніна Коновалова