- Інформація про водогосподарську обстановку

- за тиждень з 25 вересня по 2 жовтня 2019 року

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях температурний режим коливався від +0оС до + 27оС, швидкість вітру 3,0-12м/с, пориви 15-20м/с. Спостерігалсь нестійка, хмарна з проясненнями погода, місцями заморозки у повітрі 0-40С, та на поверхні грунту 0-50С, пройшов дощ, місцями сильний. На річках спостерігається осіння межень з незначним коливанням рівнів води та тенденцію до пониження: Дніпро – Київ 452см; (+4) Дніпро-Неданчичі 256см; (+4) Прип’ять – Чорнобиль 266см; (+3) Десна – Літки 78см; (0) Рось – Корсунь-Шевченковський 189см; (-2) (Черкаська область) Псел – Запсілля 135 см; (+2) (Полтавська область) Оріль –Царичанка 148см; (0) (Дніпропетровська область) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Чернігівській, Сумській, Черкаській, Харківській. В інших областях за результатами лабораторних досліджень в Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Житомирській, Київській, Вінницькій, якість води відповідає встановленим нормативам. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водогосподарський комплекс працює у встановленому режимі |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекаченої чи поданої води), каналів та ГТС | Київська область періодично працюють станції по перекачці річкових стоків: Ірпінська –перекачано води 24,83 тис.м3, Бортницька, Трубізька, а також польдерні насосні станції в м.Ржищів, с.Таценки та с.Безрадичі- перекачано води 2086,0 тис.м3. Кіровоградська область перекачано води на зрошення – 29,8 тис.м3. Черкаська область перекачано води на зрошення – 18,133млн.м3. Дніпропетровська область періодично працюють 5 насосних станцій по захисту від підтоплення, відкачано 1277,725тис.м3 води. На зрошення перекачано води 25,7 млн. м3. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | Каскад водосховищ на річках середнього Дніпра працює відповідно до режимів роботи встановлених Держводагенством на осінній меженний період із здійсненням санітарних попусків та забезпечення роботи ГЕС на притокових витратах. В басейні р.Рось водокористувачі не дотримуються встановлених режимів роботи водосховищ: Дибинецькому, Богуславському, Білоцерківському (верхньому, середньому та нижньому) (р.Рось); Тетіївських №1, №3, Скибинецькому (р.Роська); Чубинецькому, Дулицькому, Шамраївському, Матюшанському (р.Роставиця). |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | Київська область - горіння торфу в Ірпінському регіоні, Готомельська с/р площею 0,01га та Обухівському районі Велика Дмитровицька с/р площею 2,0га, с.Пристроми Переяслав-Хмельницького району площею 1,5га роботи по ліквідації продовжуються. – погашено горіння торфу в Вишгородському районі, с.Литвинівка площею 0,1га та Обухівському районі Підгірцівській с/р площею 1,8га. Житомирська область – погашено горіння торфу в Олевському районі площею 2,0 га. Черкаська область - горіння торфів в адмінмежах м.Чигирин площею 0,5 га, в зоні Тясминської ОС площею 1,0га та с.Білозір'я Черкаського району площею 0,3га роботи по ліквідації продовжуються. Полтавська область - погашено горіння торфу в с.Матвіївка, Наріжанської с/р Семенівського району площею 5га. - горіння торфу в с.Тарасівка Покровськобагачанської ОТГ Хорольського району площа 26га, с.Кованьківка Полтавського району площа 0,5га, та с.Гиряві Ісківці Гирявоісковецької с/р Лохвицького району 1,3га роботи по ліквідації продовжуються. В м.Нікополь, підтоплено 4 багатоповерхових будинки та 10 приватних садиб на площі 8,7га. |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Диспетчер ТЕБ Іванова С.О., тел. 520-18-49 |

- Інформація про водогосподарську обстановку

- за тиждень з 2 жовтня по 9 жовтня 2019 року в

- межах суббасейну середнього Дніпра

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях температурний режим коливався від +0оС до + 27оС, швидкість вітру 1-16м/с. Погода нестійка, хмарна, місцями заморозки у повітрі 0-5оС, пройшли дощі різної інтенсивності, місцями мокрий сніг. На річках спостерігається осіння межень з незначним коливанням рівнів води: Дніпро – Київ 452см; (0) Дніпро-Неданчичі 258см; (+2) Прип’ять – Чорнобиль 266см; (0) Десна – Літки 81см; (+3) Рось – Корсунь-Шевченковський 188см; (-1) (Черкаська область) Псел – Запсілля 148 см; (+13) (Полтавська область) Оріль –Царичанка 154см; (+6) (Дніпропетровська область) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Чернігівській, Сумській, Черкаській, Харківській. В інших областях за результатами лабораторних досліджень в Дніпропетровській області (незначне перевищення фосфат-іонів до 0,74мг/дм3), а в Кіровоградській, Полтавській, Житомирській, Київській, Вінницькій областях якість води відповідає встановленим нормативам. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водогосподарський комплекс працює у встановленому режимі |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекаченої чи поданої води), каналів та ГТС | Київська область перекачано води на зрошення -3222,0 тис.м3, перекачано польдерними насосними станціями -15200,0 тис.м3. Кіровоградська область перекачано води на зрошення – 29,8 тис.м3. Насосними станціями припинено подачу води на зрощення. Черкаська область перекачано води на зрошення – 18,408млн.м3. Дніпропетровська область періодично працюють 5 насосних станцій по захисту від підтоплення, відкачано 1277,725тис.м3 води. На зрошення перекачано води 25,85 млн. м3. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | Каскад водосховищ на річках середнього Дніпра працює відповідно до режимів роботи встановлених Держводагенством на осінній меженний період із здійсненням санітарних попусків та забезпечення роботи ГЕС на притокових витратах. В басейні р.Рось водокористувачі не дотримуються встановлених режимів роботи водосховищ: Дибинецькому, Богуславському, Білоцерківському (верхньому, середньому та нижньому) (р.Рось); Тетіївських №1, №3, Скибинецькому (р.Роська); Чубинецькому, Дулицькому, Шамраївському, Матюшанському (р.Роставиця). |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | Київська область - горіння торфу в Ірпінському регіоні, Готомельська с/р площею 0,01га та Обухівському районі Велика Дмитровицька с/р площею 0,65га роботи по ліквідації продовжуються. – погашено горіння торфу в с.Пристроми Переяслав-Хмельницького району площею 1,5га Черкаська область – погашено горіння торфу в адмінмежах м.Чигирин площею 0,5 га, в зоні Тясминської ОС площею 1,0га та с.Білозір'я Черкаського району площею 0,3га. Полтавська область - погашено горіння торфу в с.Кованьківка Полтавського району площа 0,5га, та с.Гиряві Ісківці Гирявоісковецької с/р Лохвицького району 1,3га - горіння торфу в с.Тарасівка Покровськобагачанської ОТГ Хорольського району площа 7,0га, с.Майданівка Куп'єватівської с/р та с.Федорівка Федорівської с/р Глобинського району площа 7,0га роботи по ліквідації продовжуються. В м.Нікополь, підтоплено 4 багатоповерхових будинки та 10 приватних садиб на площі 8,7га. |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Диспетчер ТЕБ Іванова С.О., тел. 520-18-49 |

- Інформація про водогосподарську обстановку

- за тиждень з 9 жовтня по 16 жовтня 2019 року в

- межах суббасейну середнього Дніпра

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях температурний режим коливався від 0оС до + 23оС, швидкість вітру 2-14м/с. хмарно з проясненнями, незначний дощ, спостерігався туман 200-500м, що відповідає І рівню небезпечності. На річках спостерігається осіння межень з незначним коливанням рівнів води: Дніпро – Київ 456см; (+4) Дніпро-Неданчичі 263см; (+5) Прип’ять – Чорнобиль 263см; (-3) Десна – Літки 85см; (+4) Рось – Корсунь-Шевченковський 187см; (-1) (Черкаська область) Псел – Запсілля 145 см; (-3) (Полтавська область) Оріль –Царичанка 148см; (-6) (Дніпропетровська область) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Чернігівській, Сумській, Черкаській, Харківській. В інших областях за результатами лабораторних досліджень в Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Житомирській, Київській, Вінницькій областях якість води знаходиться на задовільному рівні, з незначними сезонними змінами. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водогосподарський комплекс працює у встановленому режимі |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекаченої чи поданої води), каналів та ГТС | Київська область перекачано води на зрошення - 3222,0 тис.м3, перекачано польдерними насосними станціями -15500,0 тис.м3. Кіровоградська область припинено подачу води на зрощення, перекачано за вегетативний період – 29,8 тис.м3. Черкаська область перекачано води на зрошення – 18,474млн.м3. Дніпропетровська область перекачано води на зрошення -25,93млн.м3, відкачано - 1277,725тис.м3 води в межах програми захисту від підтоплення. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | Каскад Дніпровських водосховищ в межах середнього Дніпра, та водосховища басейну.Рось працюють відповідно до режимів роботи встановлених Держводагенством на осінній меженний період, здійснюються санітарні попуски, ГЕС працюють на притокових витратах. В басейні р.Рось водокористувачі не дотримуються встановлених режимів роботи водосховищ: Дибинецькому, Богуславському (р.Рось); Тетіївських №1, №3, Скибинецькому (р.Роська). |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | Київська область - горіння торфу в Ірпінському регіоні, Готомельська с/р площею 0,01га; в Обухівському районі: Велика Дмитровицька с/р площею 0,08га, Підгірцівська с/р площею 0,2га, роботи по ліквідації продовжуються. Черкаська область – здійснюється контроль за окремими тліючими осередками торфовищ в адмінмежах м.Чигирин та с.Білозір'я . Полтавська область – погашені осередки пожеж торфу в с.Тарасівка Покровськобагачанської ОТГ Хорольського району, в с.Майданівка Куп'єватівської с/р та в с.Федорівка Федорівської с/р Глобинського району. В м.Нікополь, підтоплено 4 багатоповерхових будинки та 10 приватних садиб на площі 8,7га. |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Провідний спеціаліст ТЕБ Ковальчук Т.Г., тел. 520-18-49 |

- Інформація про водогосподарську обстановку

- за тиждень з 16 жовтня по 23 жовтня 2019 року в

- межах суббасейну середнього Дніпра

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях температурний режим коливався від +3оС до + 25оС, швидкість вітру 0-8м/с, спостерігалася тепла з незначними дощами погода, туман видимістю 500-1200м, що відповідає І рівню небезпечності. На річках спостерігається осіння межень з незначним коливанням рівнів води: Дніпро – Київ 462см; (+6) Дніпро-Неданчичі 266см; (+3) Прип’ять – Чорнобиль 264см; (+1) Десна – Літки 92см; (+7) Рось – Корсунь-Шевченковський 186см; (-1) (Черкаська область) Псел – Запсілля 148 см; (+3) (Полтавська область) Оріль –Царичанка 148см; (0) (Дніпропетровська область) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Харківській. В інших областях за результатами лабораторних досліджень в Дніпропетровській області (перевищення заліза загального до 0,25мг/дм3), а в Кіровоградській, Полтавській, Житомирській, Вінницькій областях якість води знаходиться на задовільному рівні, з незначними сезонними змінами. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водогосподарський комплекс працює у встановленому режимі |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекаченої чи поданої води), каналів та ГТС | Київська область перекачано води на зрошення - 3252,0 тис.м3, перекачано польдерними насосними станціями -15800,0 тис.м3. Кіровоградська область припинено подачу води на зрощення, перекачано за вегетативний період – 29,8 тис.м3. Черкаська область перекачано води на зрошення – 18534,37тис.м3. Дніпропетровська область перекачано води на зрошення -25955,0тис.м3, відкачано - 1303,711тис.м3 води в межах програми захисту від підтоплення. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | Каскад Дніпровських водосховищ в межах середнього Дніпра, та водосховища басейну.Рось працюють відповідно до режимів роботи встановлених Держводагенством на осінній меженний період, здійснюються санітарні попуски, ГЕС працюють на притокових витратах. В басейні р.Рось водокористувачі не дотримуються встановлених режимів роботи водосховищ: Дибинецькому, Богуславському (р.Рось); Тетіївських №1, №3, Скибинецькому (р.Роська). |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | Київська область - горіння торфу в Готомельській с/р Ірпінського регіону, площею 0,01га роботи по ліквідації продовжуються. – погашені осередки пожеж торфу в Підгірцівській с/р площею 0,2га, в Обухівському районі Велика Дмитровицька с/р, площею 0,3га. Черкаська область – здійснюється контроль за окремими тліючими осередками торфовищ в адмінмежах м.Чигирин та с.Білозір'я . Полтавська область – горіння торфу в с.Постав-Мука Постав-Муківської с/р Чорнухинського району, площею 2,5га. В м.Нікополь, підтоплено 4 багатоповерхових будинки та 10 приватних садиб на площі 8,7га. |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Диспетчер ТЕБ Іванова С.О., тел. 520-18-49 |

- Інформація про водогосподарську обстановку

- за тиждень з 16 жовтня по 23 жовтня 2019 року в

- межах суббасейну середнього Дніпра

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях температурний режим коливався від +3оС до + 25оС, швидкість вітру 0-8м/с, спостерігалася тепла з незначними дощами погода, туман видимістю 500-1200м, що відповідає І рівню небезпечності. На річках спостерігається осіння межень з незначним коливанням рівнів води: Дніпро – Київ 462см; (+6) Дніпро-Неданчичі 266см; (+3) Прип’ять – Чорнобиль 264см; (+1) Десна – Літки 92см; (+7) Рось – Корсунь-Шевченковський 186см; (-1) (Черкаська область) Псел – Запсілля 148 см; (+3) (Полтавська область) Оріль –Царичанка 148см; (0) (Дніпропетровська область) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Харківській. В інших областях за результатами лабораторних досліджень в Дніпропетровській області (перевищення заліза загального до 0,25мг/дм3), а в Кіровоградській, Полтавській, Житомирській, Вінницькій областях якість води знаходиться на задовільному рівні, з незначними сезонними змінами. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водогосподарський комплекс працює у встановленому режимі |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекаченої чи поданої води), каналів та ГТС | Київська область перекачано води на зрошення - 3252,0 тис.м3, перекачано польдерними насосними станціями -15800,0 тис.м3. Кіровоградська область припинено подачу води на зрощення, перекачано за вегетативний період – 29,8 тис.м3. Черкаська область перекачано води на зрошення – 18534,37тис.м3. Дніпропетровська область перекачано води на зрошення -25955,0тис.м3, відкачано - 1303,711тис.м3 води в межах програми захисту від підтоплення. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | Каскад Дніпровських водосховищ в межах середнього Дніпра, та водосховища басейну.Рось працюють відповідно до режимів роботи встановлених Держводагенством на осінній меженний період, здійснюються санітарні попуски, ГЕС працюють на притокових витратах. В басейні р.Рось водокористувачі не дотримуються встановлених режимів роботи водосховищ: Дибинецькому, Богуславському (р.Рось); Тетіївських №1, №3, Скибинецькому (р.Роська). |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | Київська область - горіння торфу в Готомельській с/р Ірпінського регіону, площею 0,01га роботи по ліквідації продовжуються. – погашені осередки пожеж торфу в Підгірцівській с/р площею 0,2га, в Обухівському районі Велика Дмитровицька с/р, площею 0,3га. Черкаська область – здійснюється контроль за окремими тліючими осередками торфовищ в адмінмежах м.Чигирин та с.Білозір'я . Полтавська область – горіння торфу в с.Постав-Мука Постав-Муківської с/р Чорнухинського району, площею 2,5га. В м.Нікополь, підтоплено 4 багатоповерхових будинки та 10 приватних садиб на площі 8,7га. |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Диспетчер ТЕБ Іванова С.О., тел. 520-18-49 |

- Інформація про водогосподарську обстановку

- за тиждень з 23 жовтня по 30 жовтня 2019 року в

- межах суббасейну середнього Дніпра

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях температурний режим коливався від +2оС до +20оС, швидкість вітру 0-11м/с, спостерігалася тепла з незначними дощами погода, туман видимістю 200-500м, що відповідає І рівню небезпечності. На річках спостерігається осіння межень з незначним коливанням рівнів води: Дніпро – Київ 455см; (-7) Дніпро-Неданчичі 269см; (+3) Прип’ять – Чорнобиль 255см; (-9) Десна – Літки 97см; (+5) Рось – Корсунь-Шевченковський 184см; (-2) (Черкаська область) Псел – Запсілля 144 см; (-4) (Полтавська область) Оріль –Царичанка 148см; (0) (Дніпропетровська область) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Харківській. В інших областях за результатами лабораторних досліджень в Дніпропетровській області, Кіровоградській, Полтавській, Житомирській, Вінницькій якість води знаходиться на задовільному рівні, з незначними сезонними змінами. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водогосподарський комплекс працює у встановленому режимі |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекаченої чи поданої води), каналів та ГТС | Київська область перекачано води на зрошення - 3309,8 тис.м3, перекачано польдерними насосними станціями -16000 тис.м3. Черкаська область перекачано води на зрошення – 18542,13тис.м3. Дніпропетровська область перекачано води на зрошення -25985,5тис.м3, відкачано - 1306,133тис.м3 води в межах програми захисту від підтоплення. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | Каскад Дніпровських водосховищ в межах середнього Дніпра, та водосховища басейну.Рось працюють відповідно до режимів роботи встановлених Держводагенством на осінній меженний період, здійснюються санітарні попуски, ГЕС працюють на притокових витратах. В басейні р.Рось водокористувачі не дотримуються встановлених режимів роботи водосховищ: Тетіївських №1, №3, Скибинецького (р.Роська); Блощинецького ( р.Узин). |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | Київська область – погашено осередок пожежі торфу в Готомельській с/р Ірпінського регіону, площею 0,01га. Черкаська область – здійснюється контроль за окремими тліючими осередками торфовищ в адмінмежах м.Чигирин та с.Білозір'я . Полтавська область – горіння торфу в с. Семеренки Миргородського району, площею 4,0га. – погашено осередок пожежі торфу в с.Постав-Мука Постав-Муківської с/р Чорнухинського району, площею 2,5га, с.Біївці Бієвецької с/р Лубенського району, площею 3,8га, с.Олепіри Сем'янівської с/р Полтавського району, площею 0,8га, с.Пилиповичі Яблунівської с/р Оржицького району, площею 08га. В м.Нікополь, підтоплено 4 багатоповерхових будинки та 10 приватних садиб на площі 8,7га. |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Диспетчер ТЕБ Іванова С.О., тел. 520-18-49 |