- Інформація про водогосподарську обстановку

- за тиждень з 27 листопада по 04 грудня 2019 року в

- межах суббасейну середнього Дніпра

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях температурний режим коливався від -8оС до +6оС, швидкість вітру 1,0-11м/с, прохолодна погода з дощем та мокрим снігом, мряка, туман, ожеледиця. На водних об’єктах спостерігаються первинні льодові утворення у вигляді заберегів, льодоставу на поверхні води та шугоходів. Висоти снігового покриву 1-10см. На річках спостерігається осіння межень з незначним коливанням рівнів води: Станом на 04.12.19р. Дніпро – Київ 459см; (+1) Дніпро-Неданчичі 271см; (-16) Прип’ять – Чорнобиль 251см; (+2) Десна – Літки 110см; (+2) Рось – Корсунь-Шевченковський 176см; (-2) (Черкаська область) Псел – Запсілля 148см; (-8) (Полтавська область) Оріль –Царичанка 151см; (+3) (Дніпропетровська область) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Чернігівській, Сумській, Черкаській, Харківській. В інших областях: Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Житомирській, Вінницькій за результатами лабораторних досліджень якісного стану води знаходиться в задовільному стані. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водогосподарський комплекс працює у встановленому режимі |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекаченої чи поданої води), каналів та ГТС | Київська область: перекачано польдерними насосними станціями -15642 тис.м3. Дніпропетровська область: відкачано - 1323,643тис.м3 води в межах програми захисту від підтоплення. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | Каскад Дніпровських водосховищ в межах середнього Дніпра, та водосховища басейну.Рось працюють відповідно до режимів роботи встановлених Держводагенством на осінній меженний період, здійснюються санітарні попуски, ГЕС працюють на притокових витратах. В басейні р.Рось водокористувачі не дотримуються встановлених режимів роботи водосховищ: Тетіївських №1, №3, Скибинецького (р.Роська), Ружинського, Паволочського, Чубинського (р.Роставиця). Порушуються режими роботи Кам’янського, Блощинецького, Животівського, Северинівського водосховищ. |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | Продовжуються роботи по ліквідації горіння торфу. Київська область: в с. Капустянці Яготинського району, на площі 0,7га. Горіння торфу локалізовано. Полтавська область: в смт. Оржиця Оржицького району, площею 1,0га; с.Нетратівка Чорнухинського району, площею 1,5га. В м.Нікополь, підтоплено 4 багатоповерхових будинки та 9 приватних садиб на площі 8,5га. |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Диспетчер ТЕБ Іванова С.О., тел. 520-18-49 |

Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                                 Ніна Коновалова

- Інформація про водогосподарську обстановку

- за тиждень з 04 грудня по 11 грудня 2019 року в

- межах суббасейну середнього Дніпра

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях температурний режим коливався від -7оС до +8оС, швидкість вітру 1,1-10м/с, хмарна з проясненнями погода, дощ та сніг, туман, ожеледиця. На водних об’єктах спостерігаються первинні льодові утворення у вигляді заберегів, льодоставу на поверхні води та шугоходу. Висота снігового покриву на початок тижня становила 1-10см, а в Харківській області до 19см. Внаслідок підвищення температури сніговий покрив майже зійшов. На річках спостерігається осіння межень з незначним коливанням рівнів води: Станом на 11.12.19р. Дніпро – Київ 462см; (+3) Дніпро-Неданчичі 273см; (+2) Прип’ять – Чорнобиль 255см; (+4) Десна – Літки 109см; (-1) Рось – Корсунь-Шевченковський 175см; (-1) (Черкаська область) Псел – Запсілля 145см; (-3) (Полтавська область) Оріль –Царичанка 152см; (+1) (Дніпропетровська область) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Чернігівській, Сумській, Черкаській, Харківській. В інших областях: Київській, Дніпропетровській незначне підвищення заліза загального (0,11-0,15мг/дм3, при нормі 0,10 мг/дм3), марганцю (0,02-0,03мг/дм3), Кіровоградській, Полтавській, Житомирській, Вінницькій за результатами лабораторних досліджень якісного стану води знаходиться в задовільному стані. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водогосподарський комплекс працює у встановленому режимі |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекаченої чи поданої води), каналів та ГТС | Київська область: перекачано польдерними насосними станціями -15642 тис.м3. Дніпропетровська область: відкачано - 1323,643тис.м3 води в межах програми захисту від підтоплення. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | Каскад Дніпровських водосховищ в межах середнього Дніпра, та водосховища басейну.Рось працюють відповідно до режимів роботи встановлених Держводагенством на осінній меженний період, здійснюються санітарні попуски, ГЕС працюють на притокових витратах. В басейні р.Рось водокористувачі не дотримуються встановлених режимів роботи водосховищ: Тетіївських №1, №3, Скибинецького (р.Роська), Ружинського, Паволочського, Чубинського (р.Роставиця). Порушуються режими роботи Кам’янського, Блощинецького, Животівського, Северинівського водосховищ. |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | Продовжуються роботи по ліквідації горіння торфу. Київська область: в с. Капустянці Яготинського району, на площі 0,7га. В м.Нікополь, підтоплено 4 багатоповерхових будинки та 9 приватних садиб на площі 8,5га. |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Диспетчер ТЕБ Іванова С.О., тел. 520-18-49 |

Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                                 Ніна Коновалова

- Інформація про водогосподарську обстановку

- за тиждень з 11 грудня по 18 грудня 2019 року в

- межах суббасейну середнього Дніпра

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях температурний режим коливався від -3оС до +14оС, швидкість вітру 0-10м/с, хмарна з проясненнями погода, дощ, мокрий сніг. Спостерігався туман, видимість знижувалась до 200-1000м. На річках спостерігається режим низької зимової межені з незначним коливанням рівнів води: Станом на 18.12.19р. Дніпро – Київ 475см; (+13) Дніпро-Неданчичі 276см; (+3) Прип’ять – Чорнобиль 247см; (-8) Десна – Літки 108см; (-1) Рось – Корсунь-Шевченковський 175см; (0) (Черкаська область) Псел – Запсілля 147см; (+2) (Полтавська область) Оріль –Царичанка 158см; (+6) (Дніпропетровська область) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Чернігівській, Сумській, Черкаській, Харківській. В інших областях: Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Житомирській, Вінницькій за результатами лабораторних досліджень якісного стану води знаходиться в задовільному стані. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водогосподарський комплекс працює у встановленому режимі |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекаченої чи поданої води), каналів та ГТС | Київська область: перекачано польдерними насосними станціями -15642 тис.м3. Дніпропетровська область: відкачано - 1324,022тис.м3 води в межах програми захисту від підтоплення. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | Каскад Дніпровських водосховищ в межах середнього Дніпра, та водосховища басейну.Рось працюють відповідно до режимів роботи встановлених Держводагенством на осінньо-зимовий період, здійснюються санітарні попуски, ГЕС працюють на притокових витратах. В басейні р.Рось водокористувачі не дотримуються встановлених режимів роботи водосховищ: а саме Тетіївських №1, №3, Скибинецького (р.Роська), Ружинського, Паволочського, Чубинського (р.Роставиця), Кам’янського, Блощинецького, Животівського, Северинівського. |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | Продовжуються роботи по ліквідації горіння торфу. Київська область: в с. Капустянці Яготинського району, на площі 0,7га. Горіння торфу локалізовано. Полтавська область: в с.Яблуневе Яблунівської с/р Оржицького району, площею 0,8га. В м.Нікополь, підтоплено 4 багатоповерхових будинки та 9 приватних садиб на площі 8,5га. |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Провідний фахівець ТЕБ Іванова С.О., тел. 520-18-49 |

Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                                 Ніна Коновалова

- Інформація про водогосподарську обстановку

- за тиждень з 25 грудня по 01 січня 2020 року в

- межах суббасейну середнього Дніпра

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях температурний режим коливався від -9оС до +11оС, швидкість вітру 0-8,0м/с, пориви 15-20м/с, хмарна з проясненнями погода, дощ, дощ з мокрим снігом. Спостерігався туман, видимість знижувалась до 200-500м. У західній частині Черкаської області встановився сніговий покрив висотою від 2 до 11см. На річках спостерігається режим низької зимової межені з незначним коливанням рівнів води: Станом на 01.01.2020р. Дніпро – Київ 451см; (-21) Дніпро-Неданчичі 286см; (+9) Прип’ять – Чорнобиль 243см; (+1) Десна – Літки 118см; (+2) Рось – Корсунь-Шевченковський 175см; (0) (Черкаська область) Псел – Запсілля 154см; (+4) (Полтавська область) Оріль –Царичанка 167см; (+1) (Дніпропетровська область) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Чернігівській, Сумській, Черкаській, Харківській. В інших областях: Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Житомирській, Вінницькій за результатами лабораторних досліджень якісного стану води знаходиться в задовільному стані. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водогосподарський комплекс працює у встановленому режимі |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекаченої чи поданої води), каналів та ГТС | Київська область: перекачано польдерними насосними станціями -15642 тис.м3. Дніпропетровська область: відкачано - 1328,628тис.м3 води в межах програми захисту від підтоплення. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | Каскад Дніпровських водосховищ в межах середнього Дніпра, та водосховища басейну.Рось працюють відповідно до режимів роботи встановлених Держводагенством на осінньо-зимовий період, здійснюються санітарні попуски, ГЕС працюють на притокових витратах. В басейні р.Рось водокористувачі не дотримуються встановлених режимів роботи водосховищ: а саме Тетіївських №1, №3, Скибинецького (р.Роська), Ружинського, Паволочського, Чубинського (р.Роставиця), Кам’янського, Блощинецького, Животівського, Северинівського. |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | Продовжуються роботи по ліквідації горіння торфу. Київська область: в с. Капустянці Яготинського району, на площі 0,7га. В м.Нікополь, підтоплено 4 багатоповерхових будинки та 11 приватних садиб на площі 9,0га. |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Провідний фахівець ТЕБ Іванова С.О., тел. 520-18-49 |

Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                                 Ніна Коновалова