# Інформація про водогосподарську обстановку

# за тиждень з 22 по 29 січня 2025р.

# в межах суббасейну середнього Дніпра

|  | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | # За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Сумській, Дніпропетровській, Вінницькій, Харківській, Житомирській, Чернігівській та Київській областях, температурний режим коливався від -5оС до +9оС, швидкість вітру 0-12м/с, переважала хмарна погода з проясненнями, незначні опади у вигляді дощу, снігу, мряки та туману. Внаслідок теплої погоди водні об’єкти повністю звільнилися від льодових явищ. На річках та водоймах спостерігаються незначні коливання рівнів та витрат води: Станом на 29.01.2025р. Річка-Пост; Витрати м3/с; Фактичний рівень води, см. Дніпро-Неданчичі; 610; 381(+2). Дніпро – Київ; 870; 463(+2). Прип’ять – Чорнобиль; 205; 251(+5). Десна – Літки; 188; 172 (+3). Тетерів-Іванків; 9,90; 86 (-). Рось–Корсунь-Шевченківський (Черкаська область); 2,00; 175(-). Псел – Запсілля (Полтавська область); 15,2; 169 (-17). Ворскла – Кобеляки (Полтавська область); 13,1; 122(-8). Оріль—Царичанка (Дніпропетровська область); 1,46; 162(+2). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Житомирській, Харківській, Сумській, Чернігівській. Перевищення ХСК в Черкаській області 35-51мг/дм3О при нормі 30мг/дм3О, в інших областях: Кіровоградській, Вінницькій, Полтавській, Київській, Дніпропетровській, за результатами лабораторних досліджень якісний стан води задовільний, з незначними сезонними змінами показників якості води. На захищеному масиві «Захист заплави р.Ірпінь» рівень в підвідному каналі Ірпінської насосної станції становить 100,98м на 28.01.25р., вихід води на заплаву 98,0м, встановлений рівень на 01.02.25р. Київського водосховища 102,20 -102,10м. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водосховища та стави працюють згідно встановлених режимів. |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної чи поданої води), каналів та ГТС | Київська область: перекачано – 600,0тис.м3, Дніпропетровська область: відкачано-0,245тис.м3, Кіровоградська область: з 03.01.2024року каналом Дніпро-Інгулець, подано –23494,0тис.м3. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | ГЕС на Дніпровських водосховищах та водосховищах р.Рось працюють відповідно встановлених режимів роботи водосховищ. Встановлений рівень на 01.02.25р. Київське (в/п Толокунь) 102,20 – 102,10 Канівське 91,35-91,50 Кременчуцьке(h-св) 78,20-78,10 Кам'янське 63,50-64,00 |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | Київська область: Затоплення територій: Бучанський район Бучанська ТГ(с.Синяк)-120га с/г угідь. Вишгородський район в межах Димерської ТГ (с.Демидів, с.Козаровичі) -1будинок, 80погребів, 32городи, 1575га с/г угідь. Затоплення по Київській області залишилось без змін і станом на 29.01.25р. становит –1будинок, 80погребів, 32городи, 1695га с/г угідь. Підтоплення територій: Бучанський район Бучанська ТГ(с.Синяк)-345га с/г угідь. Вишгородський район в межах Димерської ТГ (с.Демидів, с.Козаровичі) -195 погребів, 100 городів, 415га с/г угідь. Підтоплення по Київській області залишилось без змін і станом на 29.01.25р. становить -195 погребів, 100 городів, 760га с/г угідь. |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Провідний фахівець відділу ТЕБ, МВ та БВ Іванова С.О., тел. 520-18-49. |

Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                           Дмитро Бугай