# Інформація про водогосподарську обстановку

# за тиждень з 05 по 12 березня 2025р.

# в межах суббасейну середнього Дніпра

|  | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | # За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Чернігівській та Київській областях, температурний режим коливався від -2оС до +21оС, швидкість вітру 0-14м/с, пориви 15-20м/с, переважала сонячна погода, іноді відмічалась мінлива хмарність , незначні опади у вигляді дощу, місцями сніг. На річках та водоймах спостерігаються незначні коливання рівнів та витрат води: Станом на 12.03.2025р. Річка-Пост; Витрати м3/с; Фактичний рівень води, см. Дніпро-Неданчичі; 670; 372(-13). Дніпро – Київ; 1500; 462(-17). Прип’ять – Чорнобиль; 160; 254(-8). Десна – Літки; 212; 183 (+4). Тетерів-Іванків; 10,0; 87 (-). Рось–Корсунь-Шевченківський (Черкаська область); 2,17; 173(-). Псел – Запсілля (Полтавська область); 15,5; 139 (-13). Ворскла – Кобеляки (Полтавська область); 12,2; 97(-). Оріль—Царичанка (Дніпропетровська область); 2,50; 178(-2). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Житомирській, Харківській, Чернігівській. В інших областях: Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Київській, Сумській, за результатами лабораторних досліджень якісний стан води задовільний, з незначними сезонними змінами показників якості води. На захищеному масиві «Захист заплави р.Ірпінь» рівень в підвідному каналі Ірпінської насосної станції становить 100,94м на 11.03.25р., вихід води на заплаву 98,0м, встановлений рівень на 15.03.25р. Київського водосховища 102,20 -102,10м. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водосховища та стави працюють згідно встановлених режимів. |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної чи поданої води), каналів та ГТС | Київська область: перекачано – 2500,0тис.м3, Дніпропетровська область: відкачано-0,746тис.м3, Кіровоградська область: з 03.01.2024року каналом Дніпро-Інгулець, подано -62715,0тис.м3. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | ГЕС на Дніпровських водосховищах та водосховищах р.Рось працюють відповідно встановлених режимів роботи водосховищ. Встановлений рівень на 15.03.25р. Київське (в/п Толокунь) 102,20 – 102,10 Канівське 91,35-91,50 Кременчуцьке(h-св) 78,20-78,10 Кам'янське 63,50-64,00 |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | Київська область: Затоплення територій: Бучанський район Бучанська ТГ(с.Синяк)-120га с/г угідь. Вишгородський район в межах Димерської ТГ (с.Демидів, с.Козаровичі) -1будинок, 80погребів, 32городи, 1575га с/г угідь. Затоплення по Київській області залишилось без змін і станом на 12.03.25р. становит –1будинок, 80погребів, 32городи, 1695га с/г угідь. Підтоплення територій: Бучанський район Бучанська ТГ(с.Синяк)-345га с/г угідь. Вишгородський район в межах Димерської ТГ (с.Демидів, с.Козаровичі) -195 погребів, 100 городів, 415га с/г угідь. Підтоплення по Київській області залишилось без змін і станом на 12.03.25р. становить -195 погребів, 100 городів, 760га с/г угідь. |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Провідний фахівець відділу ТЕБ, МВ та БВ Іванова С.О., тел. 520-18-49. |

Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                           Дмитро Бугай