# Інформація про водогосподарську обстановку

# за тиждень з 05 по 12 листопада 2025р.

# в межах суббасейну середнього Дніпра

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | # За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Чернігівській та Київській областях температурний режим коливався від 0оС до +13оС, швидкість вітру 0-12м/с, переважала хмарна погода, опади у вигляді дощу, туман. На Кременчуцькому водосховищі протягом минулого тижня спостерігалося підвищення рівнів води: по ГП Сокирно та ГП Черкаси рівень підвищився на 14см і 12см відповідно, а у верхів’ї (ГП Канів н/б) - рівень залишився без змін. Згідно Протоколу засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи дніпровських водосховищ від 30.10.2025, середньодобовий рівень води у водосховищі на 1 грудня 2025 року має бути не нижче 80,00 м БС. # Станом на 11.11.2025р. рівень води в районі ГП Черкаси – 80,24м БС, що на 0,76 м нижче відмітки повного наповнення. На річках та водоймах спостерігаються незначні коливання рівнів та витрат води: Станом на 12.11.2025р. Річка-Пост; Витрати м3/с; Фактичний рівень води, см. Дніпро-Неданчичі; 375; 303(+2). Дніпро – Київ; 534; 458(+1). Прип’ять – Чорнобиль; 170; 237(+1). Десна – Літки; 140; 108(+1). Тетерів-Іванків; 10,0; 92(-1). Рось–Корсунь-Шевченківський (Черкаська область); 16,1; 252(+65). Псел – Запсілля (Полтавська область); 11,3; 143(-5). Ворскла – Кобеляки (Полтавська область); 6,76; 100(-2). Оріль—Царичанка (Дніпропетровська область); 0,460; 144(+1). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Житомирській, Харківській, Черкаській. В інших областях: Дніпропетровській, Полтавській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, за результатами лабораторних досліджень якісний стан води задовільний, з незначними сезонними змінами показників якості води. На захищеному масиві «Захист заплави р.Ірпінь» рівень в підвідному каналі Ірпінської насосної станції становить 100,96м на 11.11.2025 вихід води на заплаву 98,0м, встановлений рівень на 01.12.25р. Київського водосховища 102,20 -102,30 м. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водосховища та стави працюють згідно встановлених режимів. |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної чи поданої води), каналів та ГТС | Київська область: перекачано –8770,0тис.м3, Дніпропетровська область: відкачано-41,073тис.м3, на полив з 10.04.25р. подано-22048,1 тис.м3 Кіровоградська область: з 03.01.2025року каналом Дніпро-Інгулець, подано -310079,0 тис.м3. Черкаська область: на полив з 18.04.25р. подано-21182,727 тис.м3. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | ГЕС на Дніпровських водосховищах та водосховищах р.Рось працюють відповідно встановлених режимів роботи водосховищ. Встановлений рівень на 01.12.25р. Київське (в/п Толокунь) 102,20-102,30 Канівське 91,35-91,50 Кременчуцьке(h-св) не нижче-80,00 Кам'янське 63,50-64,00 |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | Київська область: Затоплення територій: Бучанський район Бучанська ТГ(с.Синяк)-120га с/г угідь. Вишгородський район в межах Димерської ТГ (с.Демидів, с.Козаровичі) -1будинок, 80погребів, 32городи, 1575га с/г угідь. Затоплення по Київській області залишилось без змін і станом на 12.11.25р. становит –1будинок, 80погребів, 32городи, 1695га с/г угідь. Підтоплення територій: Бучанський район Бучанська ТГ(с.Синяк)-345га с/г угідь. Вишгородський район в межах Димерської ТГ (с.Демидів, с.Козаровичі) -195 погребів, 100 городів, 415га с/г угідь. Підтоплення по Київській області залишилось без змін і станом на 12.11.25р. становить -195 погребів,100 городів, 760га с/г угідь. 23.10.2025 на русловому шлюзі – регуляторі №3 (ПК 282+43) на р.Остер, поблизу смт Козелець, Чернігівського району, Чернігівської області, виникла аварійна ситуація, мало місце падіння металевого затвору, який слугує для дотримання рівнів води у р.Остер. Рівень води в р.Остер знизився до мінімального. Рівні води на порозі споруди на момент обстеження становили близько 20см. Орієнтовно витрати води складають до 0,3м3/с. Проводяться роботи по відновленню робочого стану руслового шлюза-регулятора. |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Провідний фахівець відділу ТЕБ, МВ та БВ Іванова С.О., тел. 520-18-49. |

Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                           Дмитро Бугай