# Інформація про водогосподарську обстановку

# за тиждень з 26 листопада по 03 грудня 2025р.

# в межах суббасейну середнього Дніпра

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | # За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Чернігівській та Київській областях температурний режим коливався від -1оС до +14оС, швидкість вітру 0-12м/с, переважала хмарна, місцями з проясненнями погода, опади у вигляді дощу, мряка, туман. На Кременчуцькому водосховищі протягом минулого тижня спостерігалося зниження рівнів води: у верхів’ї (ГП Канів н/б) рівень знизився на 1см, а по ГП Сокирно та ГП Черкаси рівень знизився на 9см і 6см відповідно. Згідно Протоколу засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи дніпровських водосховищ від 28.11.2025, середньодобовий рівень води у водосховищі на 1 січня 2026 року має бути не нижче 80,00 м БС. # Станом на 02.12.2025р. рівень води в районі ГП Черкаси – 80,44м БС, що на 0,56 м нижче відмітки повного наповнення. На річках та водоймах спостерігаються незначні коливання рівнів та витрат води: Станом на 03.12.2025р. Річка-Пост; Витрати м3/с; Фактичний рівень води, см. Дніпро-Неданчичі; 535; 352(+4). Дніпро – Київ; 963; 471(+12). Прип’ять – Чорнобиль; 270; 263(-). Десна – Літки; 159; 126(-). Тетерів-Іванків; 11,5; 103(-). Рось–Корсунь-Шевченківський (Черкаська область); 2,08; 179(-). Псел – Запсілля (Полтавська область); 17,0; 160(+6). Ворскла – Кобеляки (Полтавська область); 11,7; 89(+2). Оріль—Царичанка (Дніпропетровська область); 0,400; 141(-1). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Житомирській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській. В інших областях: Полтавській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, за результатами лабораторних досліджень якісний стан води задовільний, з незначними сезонними змінами показників якості води. На захищеному масиві «Захист заплави р.Ірпінь» рівень в підвідному каналі Ірпінської насосної станції становить 100,98м на 02.12.2025 вихід води на заплаву 98,0м, встановлений рівень на 01.01.26р. Київського водосховища не нижче 102,20 м. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водосховища та стави працюють згідно встановлених режимів. |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної чи поданої води), каналів та ГТС | Київська область: перекачано –9350,0тис.м3, Дніпропетровська область: відкачано-41,073тис.м3, Кіровоградська область: з 03.01.2025року каналом Дніпро-Інгулець, подано -324735,5 тис.м3. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | ГЕС на Дніпровських водосховищах та водосховищах р.Рось працюють відповідно встановлених режимів роботи водосховищ. Встановлений рівень на 01.01.26р. Київське (в/п Толокунь) не нижче 102,20 Канівське 91,35-91,50 Кременчуцьке(h-св) не нижче-80,00 Кам'янське 63,50-64,00 |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | Київська область: Затоплення територій: Бучанський район Бучанська ТГ(с.Синяк)-120га с/г угідь. Вишгородський район в межах Димерської ТГ (с.Демидів, с.Козаровичі) -1будинок, 80погребів, 32городи, 1575га с/г угідь. Затоплення по Київській області залишилось без змін і станом на 03.12.25р. становит –1будинок, 80погребів, 32городи, 1695га с/г угідь. Підтоплення територій: Бучанський район Бучанська ТГ(с.Синяк)-345га с/г угідь. Вишгородський район в межах Димерської ТГ (с.Демидів, с.Козаровичі) -195 погребів, 100 городів, 415га с/г угідь. Підтоплення по Київській області залишилось без змін і станом на 03.12.25р. становить -195 погребів,100 городів, 760га с/г угідь. 23.10.2025 на русловому шлюзі – регуляторі №3 (ПК 282+43) на р.Остер, поблизу смт Козелець, Чернігівського району, Чернігівської області, виникла аварійна ситуація, мало місце падіння металевого затвору, який слугує для дотримання рівнів води у р.Остер. Рівень води в р.Остер знизився до мінімального. Рівні води на порозі споруди на момент обстеження становили близько 20см. Орієнтовно витрати води складають до 0,3м3/с. Проводяться роботи по відновленню робочого стану руслового шлюза-регулятора. |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Провідний фахівець відділу ТЕБ, МВ та БВ Іванова С.О., тел. 520-18-49. |

Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                           Дмитро Бугай